SP1 Calibration Verification / Linearity Test Kit

사용목적

본 제품은 자동(automated), 반자동(semi-automated), 그리고 수동(manual) 분석기 시스템들의 보고가능범위 검증, 검증된 측정가능범위 내에서의 직선성 검증, 그리고 검량보정검증을 정량적으로 평가하기 위한 체외진단분석기용 시약입니다.

본 제품은 분석기 내에서 다음 종목들을 검사하기 위해 사용됩니다.

α1-Antitrypsin (AAT), complement C3 (C3), complement C4 (C4), immunoglobulin A (IgA), immunoglobulin G (IgG), immunoglobulin M (IgM) and transferrin (TRF).

본 제품은 사람 혈청 용액안에 순수하게 정제된 화학 물질을 포함하고 있으며 인증기관에서 요구하는 보고가능범위 검증, 검증된 측정가능범위 내에서의 직선성 검증, 그리고 검량보정검증 자료들의 문서화에 잡업에 적합하고 장비 시스템의 troubleshooting, 시약이나 calibration 상의 문제점을 진단하기 위한 목적으로 사용 가능합니다.

구성

본 제품은 Level 1부터 5까지 각 1병과 High IgA 및 High IgM 각 1병으로 구성됩니다. Level 1부터 Level 5까지는 병당 2.0mL이며, High IgA 및 High IgM은 병당 1.5mL입니다. Level 1부터 High IgA 및 High IgM까지 선형 관계가 존재합니다.

원재료

- 반응성 성분: 사람 혈청 용액 안에 순수하게 정제된 AAT, C3, C4, IgA, IgG, IgM, TRF

- 비반응성 성분: 보존제 및 안정제

주의사항

- 체외진단용 외의 사용을 금지합니다.

- 폐기물 규정에 따라 적법하게 폐기하여야 합니다.

경고: 아지드화나트륨 (Sodium Azide)

본 제품은 아지드화나트륨을 함유하고 있습니다. 기관, 지역 및 국가의 규정에 따라 안전하게 폐기하십시오. 아지드화나트륨 함유 용액을 금속 배관으로 배출하는 경우, 배관을 물로 자주 세척하십시오.

경고: 잠재적 생물학적 위해

사람 유래 물질은 잠재적인 생물학적 위해가 있는 것으로 간주됩니다. VALIDATE 제품을 취급할 때에는 미국 질병통제예방센터(CDC)에서 권고하는 보편적 예방조치를 적용하십시오.

보관방법 및 안정성

- 본 제품은 -10°~-25℃에서 보관하며 무결빙 냉장고(frost-free freezer)에 보관해서는 안 됩니다.

- Test Kit는 상자 표면에 기록되어 있는 유효 기간까지 사용 가능합니다.

- 물질의 안정성을 위해 오픈 후 유효기간 내에 최대 4회의 동결/해동을 권장합니다.

사용 준비

- 사용하기 전, 각 Level의 구성품들을 박스에서 꺼낸 후 실온(18°~25℃)에서 해동하며 분주 전에 위아래로 부드럽게 섞어줍니다.

- 최대한 안정적으로 보관하기 위해 실온에서의 보관을 최소화 하며 분주 후에는 즉시 -10°~-25℃에서 다시 보관합니다.

- 세균의 오염이 의심되는 물질은 즉시 폐기합니다.

- 본 제품은 검체와 동일한 방법으로 사용되면 만약 실험 중 농축이나 희석 필요한 경우 제조사의 설명을 따릅니다.

결과 계산 (Calculation of Results)

본 제품은 Level 1부터 5까지 각 병의 농도가 같은 값의 차이를(Delta값) 가지도록 구성되어 있으며 CLSI EP6의 규정을 따르고 있습니다.

High IgA 및 High IgM은 Level 1 및 Level 5와의 알려진 관계를 바탕으로 제조됩니다. 이론값은 delta값에 아래의 Level 6 계수를 곱하여 산출합니다.

Level 1부터 Level 6까지의 이론값 계산 예시는 다음과 같습니다.

예시 1:

연속하는 두 Level을 선택하여 측정값 간의 delta를 계산합니다. 아래 예시는 Level 2와 Level 3간의 delta를 사용하여 Level 1,4,5 및 6의 이론값을 계산하는 방법입니다.

Delta = Level 3 측정값 – Level 2 측정값

Level 1 기대값 = level 2 실험값 – Delta

Level 4 기대값 = level 3 실험값 + Delta

Level 5 기대값 = level 4 실험값 + Delta

Level 6 기대값 = delta x Level 6 계수

NOTE: 두 개의 연속된 어떠한 Level의 실험값에 의한 Delta 값으로도 기대값을 계산할 수 있으며 사용될 수 있습니다. 일반적으로 평가 중인 검사법에서 직선이 알려진 측정 구간을 선택해야 합니다.

예시 2:

Level 1 과 5의 실험값을 이용하여 기대값을 결정할 수 있습니다.

이 방법을 사용할 때는 다음의 공식을 적용합니다.

Level 2 기대값 = 0.75 * (Level 1) + 0.25 * (Level 5)

Level 3 기대값 = 0.5 * (Level 1) + 0.5 * (Level 5)

Level 4 기대값 = 0.25 * (Level 1) + 0.75 * (Level 5)

Level 6 기대값 = delta x Level 6 계수

Delta = Level 3 기대값 – Level 2 기대값

위 식의 Level 1및 Level 5는 해당 Level의 측정값을 의미합니다.

기대값을 계산한 후 각 검사 종목마다 기대값은 x 축에 실험값은 y 축에 표시합니다. 시스템이 직선성을 가진다면 각 값들은 직선의 그래프를 그립니다. 직선 형태에서 벗어나기 시작하는 지점을 이용하여 직선성 한계 또는 보고 가능 범위를 결정할 수 있습니다.

상업적으로 출시된 직선 통계 소프트웨어 중 결과값의 측정점을 x-y 그래프로 제공해주는 프로그램 역시 결과 분석을 위해 사용될 수 있습니다. 직선통계분석은 표준통계분석을 통해 분석되어야 하며 결과는 장비 제조사의 직선성 기준이나 각 실험실의 규정과 비교 분석해야 합니다.

실제 실험실에서 사용되고 있는 시약의 검사원리, 임상적 크기, 의학적 견해 등 결과에 영향을 줄 수 있는 많은 요인이 있기 때문에, 각 검사실에서는 반드시 자체적인 직선성 범위를 설정해야 합니다.

LIMITATION

본 제품은 일반적인 control 물질이나 calibration 물질과 같은 용도로 사용될 수 없습니다.

EXPECTED VALUES

Validate Calibration Verification/Linearity Test Kit는 직선성 평가를 위해 CLSI EP6에서 권장하는대로 레벨간의 동일한 차이 (delta)가 존재하도록 제조되었습니다. 레벨간의 차이가 동일하기 때문에 측정한 Level 1~5 중 임의의 두 Level의 값을 ‘참값’으로 간주하고 나머지 세 Level의 이론값을 계산할 수 있습니다. 이에 따라 이 키트는 여러 자동화 분석 시스템에서 사용할 수 있습니다.

High IgA 및 High IgM의 이론값은 Level 1 및 Level 5와의 알려진 관계를 바탕으로 산출하며, 본 사용설명서의 ‘결과 계산’에 제시된 검사항목별 계수를 사용하여 계산할 수 있습니다.

TYPICAL VALUES

실제 측정 결과는 장비, 검사방법 및 측정 온도에 따라 달라질 수 있습니다. 또한 장비/시약 시스템의 교정 정확도에 따라 달라질 수 있습니다. 허용 가능한 비직선성의 정도는 검사방법, 임상적 중요성 및 해당 검사항목의 의학적 의사결정 농도에 근거하여 개별적으로 판단합니다.

대표 측정값은 CLSI EP6의 동일 간격(delta) 제조 프로토콜에 따라 계산됩니다. 이 방식에서는 두 측정값을 ‘참값’으로 간주하고, 동일 간격을 바탕으로 다른 Level의 값을 계산할 수 있습니다. VALIDATE는 일반적으로 Level 1 및 Level 3을 사용하여 추가 목표값을 계산합니다.

| Typical Recovered Values on Abbott Alinity ® Lot#: 10819290 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyte | Units | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 |
| AAT | mg/dL | 32.3 | 84 | 137 | 189 | 241 |  |
| C3 | mg/dL | 15.4 | 79.4 | 143.3 | 207.3 | 271.2 |  |
| C4 | mg/dL | 3.7 | 15.3 | 27.0 | 38.6 | 50.2 |  |
| IGA | mg/dL | 23 | 167 | 310 | 453 | 597 | 2763 |
| IGG | mg/dL | 484 | 1249 | 2014 | 2779 | 3545 |  |
| IGM | mg/dL | 14 | 85 | 157 | 228 | 300 | 1374 |
| TRFN | mg/dL | 28.2 | 133 | 237 | 341 | 446 |  |

| Typical Recovered Values on Abbott Alinity ® Lot#: 10819290 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyte | Units | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 |
| AAT | g/L | 0.32 | 0.84 | 1.37 | 1.89 | 2.41 |  |
| C3 | g/L | 0.15 | 0.79 | 1.43 | 2.07 | 2.71 |  |
| C4 | g/L | 0.04 | 0.15 | 0.27 | 0.39 | 0.50 |  |
| IGA | g/L | 0.23 | 1.67 | 3.10 | 4.53 | 5.97 | 27.63 |
| IGG | g/L | 4.84 | 12.49 | 20.14 | 27.79 | 35.45 |  |
| IGM | g/L | 0.14 | 0.85 | 1.57 | 2.28 | 3.00 | 13.74 |
| TRFN | g/L | 0.28 | 1.33 | 2.37 | 3.41 | 4.46 |  |

허가상황

본 제품은 식품의약품안전청의 의료기기수입품목허가를 받은 체외진단분석기용시약으로, 허가번호는 서울 체외 수신 13-2695 호 입니다.

제조번호 외부포장 측면 참조 (LOT)

포장단위 제조원 포장단위 (외부포장 참조)

ORDERING INFORMATION

ORDER NO.: 601ab

VALIDATE SP1

Calibration Verification / Linearity Test Kit

- Level 1-5 : 5 x 2 mL

- High IgA : 1 x 1.5 mL

- High IgM : 1 x 1.5 mL

주문 상황에 따라 1~2주의 배송시간이 소요됩니다.

수입판매원

명성메디랩

경기도 남양주시 별내동 순화궁로 272 동광비즈타워 1123호

전화: 070-7524-9623 팩스: 031-568-9623

www.msmdl.com

contact@msmdl.com

제조원

LGC Clinical Diagnostics, Inc.

221 US Route 1

Cumberland Foreside, ME 04110 USA

1-800-377-9684

+1-207-892-1300

+1-207-892-2266 Fax

msc.sales@LGCGroup.com

msc.techsupport@LGCGroup.com

www.mainestandards.com